| Hautschutzplan |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Einrichtung: |  |  | Arbeitsbereich: |  | Datum: |  |
|  | Schutzhandschuhe |  | Hautschutz | Hautreinigung | Händedesinfektion | Hautpflege |
| WANN | Umgang mit potentiell infektiösem oder erregerhaltigem Material | Umgang mit Gefahrstoffen | Vor der Arbeit und nach Pausen auftragen. Bildet einen Schutzfilm und erleichtert die Reinigung der Haut. | vor Arbeitsbeginn, nach Arbeitsende, bei Bedarf | bei Bedarf zwischen einzelnen Tätigkeiten, nach dem Ausziehen von Einmal-Handschuhen, vor Verlassen des Labors | bei Bedarf, nach Arbeitsende |
| WOMIT | Einmalhandschuhe | Als Spritzschutz: Einmalhandschuhe, sonst Chemikalien-schutzhandschuhe gemäß Betriebs-anweisung der Gefahrstoffe | gebrauchsfertige Handcreme aus Spender o. Tuben | Waschlotion aus dem Spender z.B. Baktolin® sensitiv, sensiva® wash lotion | alkoholisches Hände-desinfektionsmittel z.B. Sterilium®, Softaman®, Aseptoman® | gebrauchsfertige Handcreme aus Spender o. Tuben |
| WIE | Handschuhe nur zeitlich begrenzt tragen. Bei Bedarf Baumwollhandschuhe darunter verwenden. |  | in die Haut einmassieren, auf Fingerzwischenräume achten. | gründlich waschen, abspülen, mit Einmaltuch trocknen. | min. 3ml Konzentrat; die trockenen Hände vollständig benetzen und min. 30sec einreiben bis sie trocken sind. | Hände eincremen, um Feuchtigkeit zu erhalten und die Hautbarriere zu unterstützen. |

Allgemeine Anwendungshinweise für Hautschutz- und Pflegeprodukte:

Die Produkte jeweils immer nur auf die saubere und trockene Haut auftragen.  Dabei besonders die gefährdeten Hautpartien, die Fingerzwischenräume und das Nagelbett beachten.

### Anwendungshinweise zum Hautschutzplan

## Auftragen des Hautschutzmittels

- Hautschutzmittel vor, während der Arbeit, auch nach den Pausen und vor dem Anziehen von Schutzhandschuhen auf die trockene, gereinigte Haut auftragen.

- Zuerst auf die Handrücken auftragen, die Handrücken gegeneinander reiben.

- Sorgfältig - auch zwischen den Fingern und rund um das Nagelbett - einreiben.

- Restliches Mittel mit Waschbewegung verteilen, dabei die Handgelenkbereiche nicht vergessen.

- Vorgang nach jedem Waschen wiederholen.

- Schutzhandschuhe erst anziehen, wenn Hautschutzcreme eingezogen ist.

## Waschen mit Hautreinigungsmittel

- Nur die angegebene Produktmenge verwenden.

- Produkt zunächst ohne Wasser gründlich verreiben.

- Keine Bürste verwenden.

- Anschließend mit wenig Wasser waschen.

- Verunreinigungen und Reinigungsmittel mit viel Wasser gründlich nachspülen.

- Kein heißes Wasser verwenden.

- Hände sorgfältig und schonend abtrocknen (auch zwischen den Fingern).

- Hautschonende Einmalhandtücher benutzen.

## Pflegen mit dem Hautpflegemittel

- Nach der Arbeit jeweils nach gründlicher Hautreinigung sorgfältig auch zwischen den Fingern auftragen.

- Das Auftragen in gleicher Weise wie beim Hautschutz angegeben vornehmen.

Benutzung der Schutzhandschuhe

- Vor dem Anziehen der Schutzhandschuhe Hautschutzmittel auf die trockene, gereinigte Haut auftragen.

- Schutzhandschuhe entsprechend der Tätigkeit auswählen.

- Schutzhandschuhe erst anziehen, wenn Hautschutzmittel eingezogen ist.

- Defekte oder an der Innenseite verschmutzte Schutzhandschuhe aussondern.

- Keine fremden Schutzhandschuhe benutzen.

- Schutzhandschuhe (außer Einmalhandschuhe) nach der Benutzung zum Trocknen der Innenseiten aufhängen.

- Handschuhe, die innen nass geworden sind, umgehend wechseln.

- Handschuhe nur für die Dauer der konkreten hautgefährdenden Tätigkeit tragen.